间接检眼镜的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 间接检眼镜 |
| 用途及适用人群 | 间接检眼镜可以检查广泛的患者群体：间接检眼镜适用于不同年龄和病情的患者，包括新生儿、儿童、老年人和患有眼部疾病的患者。危重新生儿救治中心要求医院配备有间接检眼镜，2024年玉林市产科、新生儿科和产前筛查工作质量检查存在问题中也指出我院危重新生儿救治中心没有配置间接检眼镜。 |
| 设备的功能要求 | 1.间接检眼镜视野广阔：间接检眼镜的镜头比常规的直接检眼镜要大，因此可以提供更广阔的视野，更全面地观察眼底。 2.放大倍数大：间接检眼镜的镜头可以提供更大的放大倍数，使医生可以更清晰地观察眼底结构，包括视神经头、视网膜血管和黄斑区。可以观察到更远的眼部结构：间接检眼镜可以观察到视网膜远离中央凹的区域，这些区域通常不能通过直接检眼镜观察到。 3.间接检眼镜操作简单：使用间接检眼镜时，医生可以坐在患者旁边，通过带有头带的支架将镜头放置在患者眼睛前方，进行观察。相比之下，直接检眼镜需要医生将镜头放置在患者眼睛上方，更难以操作。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 间接检眼镜参数： - 1.光斑尺寸：大、中、小 - 2.弥散光滤镜：整合的弥散光滤镜，扩大照明范围，减少眩光和反射 - 3.滤镜种类：无赤光滤镜、钴蓝光滤镜、黄色滤镜 - 4.光斑和滤镜调节杆可锁：具有摩擦离合器，在“锁定“状态下，避免因用力过大造成的设备损坏 - 5.照明光线调整：可单独微调，角度为垂直±4º - 6.HQ LED光源：独立研发的眼科LED光源，显色指数高达87，更加节能以及避免更换灯泡的困扰 - 7.金属光学器件支架：铝制光学器件支架，确保耐用性 - 8.光学器件密闭：防尘免维护 - 9.瞳孔大小：≥1mm - 10.瞳距范围：46—74mm - 11.照明光线和观察光线同步调节系统 - 12.翻转锁定装置：无需摘下，将镜体翻转并锁定在视线范围外，13.4种锁定角度0 º、12.5 º、47.5 º、60 º - 14.头带亮度控制器 - 15.头带亮度控制器可变换位置：可置于头带左侧或者右侧 - 16.一体式线绳整合系统 - 17.电池带LED剩余电量显示功能及充电状态指示 - 18.充电时设备可正常工作 - 19.无记忆效应锂电池 |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.主机， 2.医用放大镜， 3.手提箱。 |
| 其它要求 | 不需要医院网络系统。 |

以下配套设备耗材报价

| 序号 | 货品编号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 医保编码 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和检验试剂关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 集采 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阳光网 |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）