北流市人民医院X射线安全检查设备采购参数方案公示

一、附件1

公示参数：

- 通道尺寸：650mm（宽）*500mm（高）

- 传送带速度：0.22m/s

3、单次检查剂量：≤1.0μGy

4、★周围泄露剂量：周围剂量当量率≤0.02μSv/h，工作人员位置周围剂量当量率≤0.01μSv/h

5、拖动重量：150Kg

6、★空间分辨力：水平：≤0.8mm  垂直：≤0.8mm

7、穿透分辨力：≤0.127mm

8、★线分辨力：≤￠0.0787mm的金属丝

9、★穿透力：≥22mm钢板，

10、X射线传感器：L形式的光电二级管阵列

11、★主机噪音：≤49 dB(A)

12、图像处理功能：图像增强、有机物/无机物剔除、图像放大、图像回拉

13、★设备自诊断功能：能生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告

14、★超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测可检测最薄金属厚度≤0.051mm

15、★图像拼接功能：在图像未完全生成时，传送带被暂停，再次启动传送带，未生成图像应能与已生成图像拼接成完整图像

16、智能滚筒：设备节能环保，当传送带上无行李物品时，设备的传送装置自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置自动运行

17、显示器：配带独立操作台。

18、★检验依据：符合GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求，符合GB15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分 透射式行包安全检查设备

交货时间：5天

培训验证：免费帮采购医院培训操作人员。

二、附件2：

公示参数：

1、通道尺寸：500mm（宽）*300mm（高）

2、传送带速度：0.22m/s

3、★单次检查剂量：≤1.0μGy

4、★周围泄露剂量：周围剂量当量率≤0.02μSv/h，工作人员位置周围剂量当量率≤0.01μSv/h

5、空间分辨力：水平：≤0.8mm           垂直：≤0.8mm

6、穿透分辨力：≤0.127mm,

7、线分辨力：≤￠0.0787mm的金属丝

8、★穿透力：≥22mm钢板，

9、★主机噪音：≤49 dB(A)

10、图像显示功能：X射线图像应能完整显示被检对象及内部物体整体轮廓

12、图像处理功能：图像增强、有机物/无机物剔除、图像放大、图像回拉

13、设备自诊断功能：能生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告

14、★超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测可检测最薄金属厚度≤0.051mm

15、★图像拼接功能：在图像未完全生成时，传送带被暂停，再次启动传送带，未生成图像应能与已生成图像拼接成完整图像

16、智能滚筒：设备节能环保，当传送带上无行李物品时，设备的传送装置自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置自动运行

17、★检验依据：符合GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求，符合GB15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分 透射式行包安全检查设备

交货时间：5天

培训验证：免费帮采购医院培训操作人员。