生化分析仪参数要求

- 分析方法：终点法,两点法，速率法等多种方法。

- 能开展项目：常规生化项目≥40项。

- 检测方法及速度：批及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤30分钟，生化比色检测速度≥1500测试/小时，单电解质模块检测速度≥500测试/小时。

- 急诊功能：有急诊通道，可提供急诊项目。

- 波长范围：340-800nm，分析波长≥16个，单双波长测试；吸光度线性范围：0-4.0 Abs。

- 单模块试剂通道≥40个，有≥40个恒温试剂位,可扩展模块试剂通道≥120个；恒温水浴，控温精度37℃±0.1℃。

- 自动化配置：配备试剂自动装载模块，包括加样、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。

- 试剂冷藏：2-8℃或5-15℃连续冷藏，压缩机制冷方式。

- 拓展功能：可联接多个发光模块实现扩展，测试速度最大可扩展至≥2000测试/小时。

- 有单向、双向通道接口，可连接医院LIS系统。

11.售后服务

- 11.1设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 11.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

- 11.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

- 11.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

- 11.5.设备数据涉及接入我院LIS网络的，验收时按我院要求能查询到LIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。