申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 病人监护仪 |
| 用途及适用人群 | 可用于监护成人、儿童、新生儿。心电监护是通过实时监测心脏电活动，帮助医护人员评估患者心脏功能、发现异常心律或心肌缺血等问题的医疗手段。为诊断、治疗和病情观察提供关键依据，尤其在危重症、手术或者心血管疾病患者管理中不可或缺。 |
| 设备的功能要求 | - 1.一体式监护仪,标配有线连接中央监护系统，可升级无线连接方式连接中央监护系统 - 2.10.4寸彩色LCD屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 - 3.主机带电池重量：3.5kg。 - 4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双体温 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 1.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 - 2.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 - 3.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 - 4.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性 - 5.成人：收缩压：25-290 舒张压：10-250 平均动脉压：15-260 - 6.小儿： 收缩压：25-240 舒张压：10-200 平均动脉压：15-215 - 7.新生儿： 收缩压：25-140 舒张压：10-115 平均动脉压：15-125 - 8.支持心率变化统计和动态血压分析 - 9.支持中/英文字符和条码扫描枪输入 - 10.具有三级声光报警，参数报警级别可调 - 11.具备报警集中设置功能 - 12.具备血液动力学、药物计算功能 - 13.可选内置存储卡或外部 USB 存储设备，支持掉电存储和 U 盘数据导入导出功能 - 14.具备护士呼叫报警功能 - 15.支持 VGA 外接拓展显示屏 - 16.具备1200 小时趋势图表、1800 个报警事件、1600 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. - 17.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 - 18.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持 U 盘导入导出配置 |
| 软、硬件的 配置要求 | - 标配普通锂电池，工作时间可达4小时； - 2.支持3通道记录仪 - 3.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 - 4.附件收纳盒设计 - 5.防水等级达到 IPX1 标准。 6.附件要求：5导联心电导联线一副，血氧传感器一个，成人血压袖套一副、小儿血压袖套一副，体温探头一个 |
| 其它要求 | - 1.设备使用期限10年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个厂家以上的耗材使用进行验收。 - 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |