附件：

摄像机技术参数

1、分辨率2560x1440,具有CMOS传感器，靶面尺寸1/1.8”。

2、最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001 1x。

3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

4、支持三码流技术,主码流帧率分辨率2560x1440@25fps.子码流帧率分辨率640x480@25fps.

5、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、透雾等功能，可通过浏览器或客户端调节饱和度亮度对比度、度、白平衡等参数。

6、同一静止场景相同图像质量下,设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

7、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。

8、内置≥1个麦克风，支持高清拾音，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

9、支持移动侦测、遮挡报警、异常，支持智能事件功能,支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入/离开区域侦测，物品遗留/拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升/抖降侦测。

10、支持柔光灯补光，照射距离30m，支持防补光过曝，支持日夜转换模式。

11、防护等级IP66，支持复位功能，支持客户端或浏览器恢复出厂设置。

12、支持DC12V供电，且在DC12V士25%范围内变化时可以正常工作。